Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksia käsittelevän työryhmän 77. istunto 26.–29. lokakuuta 2021

Liite

[Alkukielet: englanti ja ranska]

Ehdotetut muutokset ATP-sopimukseen

1.	Liite 1, lisäys 2, kohta 1.2

Muutetaan kolmannen kappaleen sisältö seuraavanlaiseksi:

”Toimivaltaisen viranomaisen nimeämän testausaseman on laskettava pakettiauton keskimääräinen pinta-ala jollakin seuraavista kolmesta menetelmästä A–C. Toimivaltaisen viranomaisen nimeämä testausasema voi laskea säiliön seinän keskimääräisen pinta-alan menetelmällä A tai D.”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/4 muutoksineen)

2.	Liite 1, lisäys 2, kohta 1.2

Muutetaan kolmen viimeisen kappaleen (menetelmä C) sisältö seuraavanlaiseksi:

”Menetelmä C. Jos asiantuntijat eivät hyväksy menetelmiä A ja B, pakettiauton sisäpinnan pinta-ala mitataan käyttäen menetelmän B mukaisia lukuja ja kaavoja.

Sen jälkeen k-alkuarvo lasketaan sisäpinnan pinta-alan perusteella olettaen iteroinnin aloittamiseksi, että eristeen paksuus on 0. K-arvosta lasketaan keskimääräinen eristepaksuus olettaen, että eristeen λ-arvo on 0,025 W/m·ºC

d=Si x ∆T x λ /W

Kun eristeen paksuus on arvioitu, ulkopinnan pinta-ala lasketaan ja keskipinta-ala määritetään. Lopullinen K-arvo johdetaan peräkkäisillä iteroinneilla.”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/4)

3.	Liite 1, lisäys 2, kohta 1.2, Menetelmä C

Lisätään uusi viimeinen kappale, jonka teksti on seuraava:

”Tässä menetelmässä voidaan käyttää eri λ-arvoa, jos todellinen λ-arvo voidaan arvioida seinämän päälämpöeristeen ominaisuuksien fysikaalisilla mittauksilla tai muiden ominaisuuksiltaan samankaltaisten ATP-yksiköiden tilastotiedoilla. λ-arvo ja tarvittaessa käytetyt tilastotiedot on ilmoitettava testiraportissa Malli nro 1 A tai liitettävä siihen.”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/3 muutoksineen)

4.	Liite 1, lisäys 2, kohta 1.2

Lisätään viimeisen kappaleen jälkeen seuraava teksti:

”Menetelmä D. Jos asiantuntijat eivät hyväksy menetelmää A, säiliön ulkopinta mitataan ottaen huomioon säiliön geometrinen muoto ja tärkeimmät tämän muodon mallintamiseen tarvittavat arvot (esim. halkaisija, säde, sylinterin pituus jne.). Tätä menetelmää voidaan käyttää vain, jos säiliö voidaan rinnastaa säännöllisiin geometrisiin muotoihin (sylinteri, kartio, pallo), joita voidaan kuvata matemaattisilla yhtälöillä.

Sen jälkeen k-alkuarvo lasketaan ulkopinnan pinta-alan perusteella olettaen iteroinnin aloittamiseksi, että eristeen paksuus on 0. K-arvosta lasketaan keskimääräinen eristepaksuus olettaen, että eristeen λ-arvo on 0,035 W/m·ºC

d=Se x ∆T x λ /W

Kun eristeen paksuus on arvioitu, sisäpinnan pinta-ala lasketaan ottaen huomioon säiliön geometrinen muoto ja keskipinta-ala määritetään. Lopullinen K-arvo johdetaan peräkkäisille iteroinneilla.

Tässä menetelmässä voidaan käyttää eri λ-arvoa, jos todellinen λ-arvo voidaan arvioida seinämän päälämpöeristeen ominaisuuksien fysikaalisilla mittauksilla tai muiden ominaisuuksiltaan samankaltaisten ATP-yksiköiden tilastotiedoilla. λ-arvo ja tarvittaessa käytetyt tilastotiedot on ilmoitettava testiraportissa Malli nro 1 B tai liitettävä siihen.”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/4 muutoksineen)

5.	Liite 1, lisäys 2, kohta 4.5.2

Korvataan kaava ” Qmod-QRef Qref≥-0,10 (1)” kaavalla ” Qmod-QRef Qref≥-0.10"

Lisämuutos:

Liite 1, lisäys 2, kohta 9.2.1:

Korvataan kaavassa "  arvo ”0,035” arvolla ”0.035”.

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/2)

6.	Liite 1, lisäys 2, kohta 6.2.3

Muutetaan kappaleen 6.2.3 sisältö seuraavanlaiseksi:

”Käytössä olevien koneellisesti jäähdytettyjen kuljetusvälineiden alkuperäisen kylmäaineen vaihtaminen on sallittua valmistajan pyynnöstä seuraavin edellytyksin:

(a)	saatavilla on ATP-sopimuksen liitteen 1 lisäyksen 2 kohdan 4.5 mukaisesti testiraportti tai liite, jossa vahvistetaan vastaavanlaisen koneellisesti jäähdytetyn yksikön vastaavuus drop-in-kylmäaineen kanssa; ja

(b)	kohdan 6.2.1 tai 6.2.2 mukainen tehokkuustesti on suoritettu onnistuneesti.

Jos pyyntö hyväksytään, valmistajan kilpi on korjattava sen mukaisesti.

Erityisesti alla olevassa taulukossa mainitun kaltaisen kylmäaineen vaihtamisen osalta alakohdassa (a) edellytetään ainoastaan, että valmistaja pyytää viralliselta testausasemalta liitteen antamista ilman lisätestejä.

| Alkuperäinen kylmäaine | Drop-in-kylmäaine |
| --- | --- |
| R404A | R452A |

"

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/7)

7.	Liite 1, lisäys 2, kappale 7.3.2

Muutetaan kappaleen 7.3.2 toisen rivin, joka alkaa ilmauksella ”Korin... ", sisältö seuraavanlaiseksi:

”Korin sisäpinnan pinta-ala saa vaihdella enintään 20 %”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/16)

8.	Liite 1, lisäys 2, kappale 7.3.2

Muutetaan suureen Sbody määritelmän sisältö seuraavanlaiseksi:

”Sbody on korin sisäpinnan pinta-alan ja ulkopinnan pinta-alan geometrinen keskiarvo”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/16 muutoksineen)

9.	Liite 1, lisäys 2, kappale 7.3.3

Muutetaan suureen Schilled-comp määritelmän sisältö seuraavanlaiseksi:

”Schilled-comp on jäähdytetyn osaston sisäpinnan pinta-ala väliseinien annettujen sijaintien mukaisesti”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/16)

10.	Liite 1, lisäys 2, kappale 7.3.3

Muutetaan suureen Sbulk määritelmän sisältö seuraavanlaiseksi:

”Sbulk ovat väliseinien pinta-alat”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/16)

11.	Liite 1, lisäys 2, kappale 7.3.4

Muutetaan suureen Sfrozen-comp määritelmän sisältö seuraavanlaiseksi:

”Schilled-comp on pakastusosaston sisäpinnan pinta-ala väliseinien annettujen sijaintien mukaisesti”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/16)

12.	Liite 1, lisäys 4, kappale 7.3.4

Muutetaan suureen Sbulk määritelmän sisältö seuraavanlaiseksi:

”Sbulk ovat väliseinien pinta-alat”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/16)

13.	Liite 1, lisäys 2, kohta 7.3.7

Korvataan taulukon kolmannen sarakkeen otsikossa ilmaus ”Irrotettava” ilmauksella ”Siirrettävä”

(Viiteasiakirjat: ECE/TRANS/WP.11/2021/9 ja ECE/TRANS/WP.11/2021/18)

14.	Liite 1, lisäys 2, kohta 9.2.1

Lisätään kolmanteen kappaleeseen, joka alkaa sanalla ”Yksilämpötilaisen…", viimeinen lause, jonka teksti on seuraava:

”Testausasema voi laskea kolmannelle lämpötilatasolle saatavan jäähdytystehon -20 °C:n ja 0 °C:n lämpötilatasoilla suoritetuissa testeissä saatuihin tuloksiin perustuvan interpoloinnin perusteella.”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/8)

15.	Liite 1, lisäys 3 (A), alaviite 4

Muutetaan alaviitteen 4 sisältö seuraavanlaiseksi:

"4.	Monilämpötilaisella kalustolla tarkoitetaan eristettyä kalustoa, jossa on vähintään kaksi osastoa, joissa kussakin voi olla eri lämpötila. Monilämpötilaisen kaluston osalta on ATP-todistuksen lisäksi oltava mukana vaatimustenmukaisuusvakuutus (ks. liitteen 1 lisäyksen 2 kohta 7.3.6)."

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2021/18)