Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksia käsittelevän työryhmän 79. istunto 25.–28. lokakuuta 2022

Liite II

[Alkukielet: englanti ja ranska]

Ehdotetut muutokset ATP-sopimukseen

1.		Liite 1, lisäys 2, kohta 8, MALLI nro 14

Lisätään malliin nro 14 alaviite sanan ”Sarjanumero" jälkeen kohtiin ”Eristetty kori" ja ”Päälaite”. Alaviitteen teksti on seuraava:

"a 	Yksittäinen sarjanumero tai sarjanumeroiden sarja."

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/8/Rev.1 muutoksineen)

2.		Liite 1, lisäys 3, alaviite 12

Korvataan alaviitteessä 12 ilmaus ”allekirjoitus” ilmauksella ”allekirjoitus”. [Kääntäjän huomautus: ei muutoksia suomenkieliseen tekstiin]

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/17)

3.		Liite 1, lisäys 2, kappale 4.3.1(b)

Lisätään loppuun uusi kappale, jonka teksti on seuraava:

”Jos kompressori saa käyttövoimansa sähköisestä apuvoimalähteestä, testi on suoritettava valmistajan ilmoittamalla kompressorin sähkönsyötön nimellisparametrilla.”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/20)

4.		Liite 1, lisäys 2, kohta 7.3.1

Korvataan ilmaus ”Sisäisten väliseinien” ilmauksella ”Väliseinien”.

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/20)

5.		Liite 1, lisäys 2, kohta 7.3.3

Korvataan johdantolauseessa sana ”väliseinät” sanalla ”väliseinät" ja korvataan leipätekstissä sana ”väliseinien" sanalla ”väliseinien” (3 esiintymää). [Kääntäjän huomautus: ei muutoksia suomenkieliseen tekstiin]

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/20)

6.		Liite 1, lisäys 2, kohta 7.3.4

Korvataan johdantolauseessa sana ”väliseinät” sanalla ”väliseinät" ja korvataan leipätekstissä sana ”väliseinien" sanalla ”väliseinien” (3 esiintymää). [Kääntäjän huomautus: ei muutoksia suomenkieliseen tekstiin]

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/20)

7.		Liite 1, lisäys 2, kohta 7.3.5

Korvataan johdantolauseessa sana ”väliseinien" sanalla ”väliseinien”. [Kääntäjän huomautus: ei muutoksia suomenkieliseen tekstiin]

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/20)

8.		Liite 1, lisäys 2, kohta 7.3.6

Korvataan johdantolauseessa sana ”väliseinät” sanalla ”väliseinät" ja korvataan leipätekstissä sana ”väliseinien" sanalla ”väliseinien”. [Kääntäjän huomautus: ei muutoksia suomenkieliseen tekstiin]

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/20)

9.		Liite 1, lisäys 2, kohta 7.3.7

Korvataan otsikossa ja ensimmäisessä kappaleessa ilmaukset ”sisäiset väliseinät” ja ”sisäisten väliseinien” ilmauksilla ”Väliseinät” ja ”väliseinien”.

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/20)

10.		Liite 1, lisäys 2, kohta 8, MALLI nro 14

Korvataan sana ”väliseinien" sanalla ”väliseinien” (2 esiintymää). [Kääntäjän huomautus: ei muutoksia suomenkieliseen tekstiin]

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/20)

11.		Liite 1, lisäys 2

Lisätään uusi kappale 3.2.8, jonka teksti on seuraava:

"3.2.8	Jos jäähdytyslaitteisto apulaitteineen on testattu erikseen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla kiertoilmamäärän määrittämiseksi, sekä koneellisesti jäähdytettyjen kuljetusvälineiden että koneellisella ilmanvaihtojärjestelmällä varustettujen, koneellisesti jäähdytettyjen ja lämmitettyjen kuljetusvälineiden jäähdytystilan vaaditun vähimmäisilmavirran on oltava seuraavan kaavan mukainen7:

V̇L = N·V

Missä vähimmäisilmavirta V̇L on ilmanvaihtojen määrä tunnissa N kerrottuna tyhjällä tilavuudella V.

Missä N = 50

Ilman tilavuusvirtaa voidaan moduloida osakuormatoiminnassa sen jälkeen, kun lämpötilan asetusarvo on saavutettu, ja jos luokan lämpötila saavutetaan, ilmavirran ei tarvitse olla jatkuva.

Jos V ylittää 60 m3, VL voidaan rajoittaa vähintään 3000 m3:iin tunnissa konttien, pakettiautojen ja kuorma-autojen osalta8.

Jos V ylittää 100 m3, VL voidaan rajoittaa vähintään 5000 m3:iin tunnissa.”

Alaviitteiden 7 ja 8 teksti on seuraava:

”7	Koskee kuljetusvälineitä, jotka on valmistettu (PP KK VUOSI) jälkeen

8 Kontit voivat olla kuorma-autojen irrotettavia koreja”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/16, sellaisena kuin se on muutettuna epävirallisella asiakirjalla INF.10 muutoksineen)

12.		Liite 1, lisäys 2

Lisätään uusi kappale 3.4.9, jonka teksti on seuraava:

”3.4.9	Kuljetusvälineen on täytettävä kappaleessa 3.2.8 määrätyt jäähdytystilan ilmavirtavaatimukset”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/16, sellaisena kuin se on muutettuna epävirallisella asiakirjalla INF.10 muutoksineen)

13.		Liite 1, lisäys 2, kappale 7.3.1

Lisätään loppuun uusi luetelmakohta, jonka teksti on seuraava:

”- Kuljetusvälineen on täytettävä kappaleessa 3.2.8 määrätyt jäähdytystilan ilmavirtavaatimukset.”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/16, sellaisena kuin se on muutettuna epävirallisella asiakirjalla INF.10 muutoksineen)

14.		Liite 1, lisäys 3

Lisätään vaatimustenmukaisuustodistuksen mallikaavakkeeseen uusi kohta 7.2.6, jonka teksti on seuraava:

”7.2.6		XX ilmanvaihtoa tunnissa”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/16, sellaisena kuin se on muutettuna epävirallisella asiakirjalla INF.10 muutoksineen)

15.		Liite 1, lisäys 3

Lisätään alaviitteen 11 jälkeen uusi alaviite 11, jonka teksti on seuraava:

”11	Missä XX on ilmanvaihtojen määrä tunnissa laskettuna jakamalla kiertoilmapuhaltimien kokonaisilmavirta kuljetusvälineen kokonaissisätilavuudella. Siirrettävillä väliseinillä varustettujen moniosastoisten kuljetusvälineiden olleessa kyseessä kiertoilmapuhaltimien kokonaisilmavirta on jaettava kunkin osaston enimmäissisätilavuudella."

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/16, sellaisena kuin se on muutettuna epävirallisella asiakirjalla INF.10 muutoksineen)

16.		Liite 1, lisäys 3

Numeroidaan olemassa olevat alaviitteet 11–15 uudelleen alaviitteiksi 12–16.

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/16, sellaisena kuin se on muutettuna epävirallisella asiakirjalla INF.10 muutoksineen)

Liite III

[Alkukielet: englanti ja ranska]

Lisäykset ATP-käsikirjaan

1.		Liite 1, lisäys 2, kohta 1.2

Korvataan Menetelmän A taulukossa sana ”väliseinä" sanalla ”väliseinät”.

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/20)

2.		Liite 1, lisäys 2

Lisätään kappaleen 3.2.8 jälkeen uusi kommentti, jonka teksti on seuraava:

”Ilmavirta on olennainen parametri lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa.

Ilmavirran tulisi olla pakastetuissa lasteissa kuivumisen välttämiseksi pieni, mutta riittävä poistamaan eristettyjen seinämien läpi tuleva lämpö; tuloilma voi poiketa asetuslämpötilan alapuolelle lämmön poistamiseksi tuotetta vahingoittamatta. Jäähdytetyt lastit vaativat suuremman ilmavirran hyvän lämmönjakautumisen saavuttamiseksi ja myös siksi, että tuloilman lämpötilan ei voida antaa poiketa merkittävästi asetuslämpötilan alapuolelle jäätymis- tai jäähdytysvaurioiden vuoksi. Jotkut jäähdytetyt lastit ovat metabolisesti aktiivisia ja vaativat siksi suuremman ilmavirran kyseisen lämmön poistamiseksi.

Jaksoittaista tuulettimen toimintaa ei saa käyttää herkälle lastille, jonka lämpötilan on jakauduttava tarkasti. Yksikön käynnistys-/pysäytystoimintoa, kun höyrystimen puhaltimien / höyrystinyksikön annetaan toimia jaksottaisesti, saa käyttää vain pakastettujen tavaroiden kuljetukseen.

Taulukko 1

Esimerkkejä lämpöherkkien tavaroiden ilmavirtavaatimuksista

| Tavaroiden tyyppi |  |  | Lämpötila-alue [°C] |  | Herkkyys kosteudelle |  |  | Suositeltu ilmanvaihtonopeus [ac/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ripustettu liha |  | -1/+1 °C |  | Kyllä |  | 50–90 |  |  |
| Jäähdytetyt tuotteet |  | -1/+6 °C |  | Kyllä |  | 50–90 |  |  |
| Pakastetut elintarvikkeet |  | < -18 °C |  | Ei |  | 40–60 |  |  |
| Jäätelö |  | < -20 °C |  | vähäinen |  | 40–60 |  |  |

”

(Viiteasiakirja: ECE/TRANS/WP.11/2022/16, sellaisena kuin se on muutettuna epävirallisella asiakirjalla INF.10 muutoksineen)